Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергеніці

Лабораторна робота № 1

з курсу: «Основи Веб-програмування»

Виконала:
студентка 2-го курсу,
групи ТВ-21
Безклинська В.В.

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2024

Лабораторна робота № 1

Короткий теоретичний матеріал:

Паливом називають складні органічні сполуки, при згоранні яких виділяється значна кількість енергії.

Елементарний склад твердого та рідкого палива можна визначити таким рівнянням. Хімічний аналіз палива показує, що воно складається з семи компонентів і його елементарний склад можна виразити формулою:

C+H+S+O+N+A+W=100%

Крім елементарного складу до найважливіших характеристик палива відноситься теплота згоряння (вища і нижча).

Вища теплота згоряння палива – це кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні 1 кг палива за умови конденсації парів води, що утворюються при згорянні. У реальних умовах, наприклад при згорянні палива в котлі, намагаються не допускати конденсації водяної пари, щоб уникнути утворення агресивної сірчаної кислоти. Тому на практиці користуються поняттям нижчої теплоти згорання палива, що є кількістю теплоти, виділеної при повному згорянні палива за вирахуванням теплоти конденсації водяної пари, що міститься в паливі.

Завдання:

- Написати Веб калькулятор для розрахунку складу сухої та горючої маси палива та нижчої теплоти згоряння для робочої, сухої та горючої маси за заданим складом компонентів палива, що задаються у вигляді значень окремих компонентів

- Написати програмний калькулятор для перерахунку елементарного складу та нижчої теплоти згоряння мазуту на робочу масу для складу горючої маси мазуту.

Опис програмної реалізації з необхідними поясненнями та скріншотами програмного коду:

Цей HTML-код створює структуру веб-сторінки для вирішення практичної задачі з палива.

HTML-Частина:

Мета-теги: Мета-теги налаштовують основні параметри документа, такі як кодування, сумісність і розмір екрана.

Підключення JavaScript і CSS: підключено зовнішні JavaScript-файли (app.js і app2.js) та стилі з файлу styles.css.

Заголовок і Тіло: Заголовок сторінки і тіло містять різні елементи, які будуть відображені на сторінці.

Завдання №1 (Перше поле введення):

Елементи введення: Є сім полів введення для компонентів палива (H, C, S, N, O, W, A).

Кнопка "Обчислимо": Кнопка, яка запускає обчислення і відображення результатів.

Таблиці: Є дві таблиці, які відображають склад сухої та горючої маси палива.

Завдання №2 (Друге поле введення):

Елементи введення: Є сім полів введення для інших компонентів палива та одне поле для V.

Відображення результатів: Виводяться результати розрахунків для другого завдання.

Таблиця: Таблиця, яка відображає склад горючої маси палива.

CSS-Частина:

Загальні стилі: Задають загальні стилі для всього документа, такі як фон і шрифт.

Стилі для головного контейнера: Стилі для контейнера, який містить завдання і введення даних.

Стилі для списку компонентів палива: Стилі для списків компонентів палива та їх введення.

Стилі для контейнера з компонентами палива: Стилі для головного контейнера з компонентами палива.

Стилі для завдань і таблиць: Стилі для контейнерів завдань та таблиць.

Стилі для кнопок: Стилі для кнопок "Обчислимо".

Медіазапити: Застосовуються зміни стилів для різних розмірів екрану (від 1100px і 600px).

JavaScript-код виконує обчислення і взаємодію з DOM-елементами HTML для введення та відображення результатів.

Функції для обчислень:

Результати перевірки на контрольному прикладі прикладі:

Завдання 1.

Розрахуємо склад сухої та горючої маси палива та нижчої теплоти згоряння для робочої,  сухої та горючої маси за заданим складом компонентів палива: HP=1,9%; CP=21,1%; SP=2,60%;  NP=0,20%; OP=7,10%; WP=53,0%; AP=14,1.

4

КРС = 100/(100 -WР)

КРС = 100/(100 - 53) = 2,13 КРГ = 100/(100-WР-AР)

КРГ = 100/(100 - 53 - 14,1) = 3,04

НС = 1,9 ⋅ 2,13 = 4,04

СС = 21,1 ⋅ 2,13 = 44,94

SС = 2,6 ⋅ 2,13 = 5,54

NС = 0,2 ⋅ 2,13 = 0,426

ОС = 7,1 ⋅ 2,13 = 15,12

АС = 14,1 ⋅ 2,13 = 30

ПЕРЕВІРКА:

НС + СС +SC +NС +ОС +АС = 4,04 + 44,94 + 5,54 + 0,426 + 15,12 + 30 = 100%

НГ = 1,9 ⋅ 4,04 = 5,78

СС = 21,1 ⋅ 3,04 = 64,14

SС = 2,6 ⋅ 3,04 = 7,9

NС = 0,2 ⋅ 3,04 = 0,608

ОС = 7,1 ⋅ 3,04 = 21,58

ПЕРЕВІРКА:

НС + СС +SC +NС +ОС = 5,78 + 64,14 + 7,9 + 0,608 + 21,58 = 100%

QРН = 339СР + 1030НР- 108,8(ОР- SР) - 25WР, кДж/кг;

QРН = 339 ⋅ 21,1 + 1030 ⋅ 1,9 - 108,8(7,1 – 2,6) - 25 ⋅ 53 = 7295,3[кДж/кг] = 7,2953[МДж/кг].

Результати отримані у відповідності до варіанту заданих значень:

Варіант 2

Завдання 1

ПЕРЕВІРКА:

ПЕРЕВІРКА:

Завдання 2

ПЕРЕВІРКА

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи №1 створено код для вирішення завдань, пов'язаних із складом та властивостями палива. Спроектований інтерфейс включає введення компонентів палива, використовуючи текстові поля для кожного з параметрів. Кнопки "Обчислимо" викликають функції, які розраховують різні характеристики палива та відображають їхні результати у відповідних таблицях та текстових блоках.Загальна структура сторінки і вигляд взаємодії з користувачем були створені з використанням HTML і CSS, а обчислення та відображення результатів виконуються за допомогою JavaScript.